VII Чемпионат профессионального мастерства для людей с

инвалидностью «Абилимпикс» в Чувашской Республике

| УТВЕРЖДЕНО Директор Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии _________________Н.К. Горшкова | Согласовано руководитель Регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Чувашской Республике _____________Т.И. Григорьева |
| --- | --- |
| Согласовано: Руководитель РУМЦ СПО _______________С.П. Кондратьева | Согласовано: Председатель Чувашской РО ВОИ ________________М. П. Кузьминых |

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО

Чебоксары  2022

Содержание

- Описание компетенции.

1.1. Актуальность компетенции.

«В современном обществе столяр – одна из самых востребованных специальностей, ведь предметы столярного мастерства всегда являются непременным атрибутом жилища человека. В нашей стране не только сложилась мощная столярная индустрия, которая обеспечивает потребителей типовой продукцией¸ но есть и много высококлассных профессионалов, которые демонстрируют свое мастерство в изготовлении эксклюзивных изделий по индивидуальным заказам. Профессия столяра является востребованной¸ престижной и хорошо оплачиваемой, растёт спрос на высококвалифицированные кадры этой профессии.

Чтобы достичь высокого качества в столярном производстве, нужны современные технологии, сложное оборудование¸ поэтому профессия столяра – это техническая специальность, хотя связанная и с художественным творчеством.

Специалист столярного производства должен овладеть всеми видами операций по обработке дерева: различные виды отделки (шлифование, строгание и т.д.), операции сшивки деталей, их соединения и склейки, сборки отдельных узлов, изготовления и применения элементов декора. Для достижения необходимого качества изделий столяр пользуется современным высокотехнологичным механизированным оборудованием.

Практически в каждом регионе есть потенциальные работодатели для специалистов по профессиям «мастер столярного и мебельного производства»¸ «мастер столярно-плотничных и паркетных работ».

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции.

Мастер столярного и мебельного производства. Столяр.

1.3 Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ |  |  |
| Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по профессии 29.01.29 (262023.01) Мастер столярного и мебельного производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 764 от 02 августа 2013 года, зарегистрированный Министерством юстиции от 20.08.2013 г. № 29749; с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 г. № 390. Профессиональный стандарт Сборка изделий мебели из древесных материалов (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1183, регистрационный №385, код 23.036) | Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по профессии 29.01.29 (262023.01) Мастер столярного и мебельного производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 764 от 02 августа 2013 года, зарегистрированный Министерством юстиции от 20.08.2013 г. № 29749; с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 г. № 390. Профессиональный стандарт Сборка изделий мебели из древесных материалов (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1183, регистрационный №385, код 23.036) | Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по профессии 29.01.29 (262023.01) Мастер столярного и мебельного производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 764 от 02 августа 2013 года, зарегистрированный Министерством юстиции от 20.08.2013 г. № 29749; с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 г. № 390. Профессиональный стандарт Сборка изделий мебели из древесных материалов (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1183, регистрационный №385, код 23.036) |

Школьники. Студенты. Специалисты.

1.4. Требования к квалификации.

Указываются требования к квалификации участника для выполнения задания, а также необходимые знания, умения и навыки.

Требования к квалификации участника должны отражать квалификационные характеристики ФГОС, ФГОС ТОП-50 и профессиональных стандартов

| Школьники. | Студенты. | Специалисты. |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. Должен уметь: применять правила безопасности труда и производственной санитарии при выполнении столярных работ; производить подготовку и разметку заготовок для деталей; выполнять основные операции по обработке древесины и древесных материалов ручным инструментом: пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование; определять степень точности обработки деталей по форме и размерам; формировать шипы, проушины, гнезда; | ПМ.02 «Изготовление столярных и мебельных изделий ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей столярных и мебельных изделий. ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. Должен уметь: применять правила безопасности труда и производственной санитарии при выполнении столярных работ; налаживать и применять в работе станки, инструмент и оборудование для производства столярных работ; производить подготовку и разметку заготовок для деталей; выполнять раскрой древесины и древесных материалов; выполнять основные операции по обработке древесины и древесных материалов ручным инструментом: пиление, сверление, долбление, | ПМ.02 «Изготовление столярных и мебельных изделий ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей столярных и мебельных изделий. ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. Должен уметь: применять правила безопасности труда и производственной санитарии при выполнении столярных работ; налаживать и применять в работе станки, инструмент и оборудование для производства столярных работ; производить подготовку и разметку заготовок для деталей; выполнять раскрой древесины и древесных материалов; выполнять основные операции по обработке древесины и древесных |
|  | строгание, шлифование; выполнять основные операции по первичной и чистовой обработке древесины и древесных материалов электрифицированным инструментом и на деревообрабатывающих станках: пиление, фрезерование, сверление, точение, строгание, долбление- шлифование; определять степень точности обработки деталей по форме и размерам; допуски и посадки; определять степень точности обработки деталей по классу шероховатости поверхности: неровности, риски, ворсистость, мшистость; повышать качество обработки деталей по форме, размерам и классу шероховатости поверхности: устранять пороки древесины, дефекты обработки, затачивать режущий инструмент; формировать шипы, проушины, гнезда; | материалов ручным инструментом: пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование; выполнять основные операции по первичной и чистовой обработке древесины и древесных материалов электрифицированным инструментом и на деревообрабатывающих станках: пиление, фрезерование, сверление, точение, строгание, долбление- шлифование; определять степень точности обработки деталей по форме и размерам; допуски и посадки; определять степень точности обработки деталей по классу шероховатости поверхности: неровности, риски, ворсистость, мшистость; повышать качество обработки деталей по форме, размерам и классу шероховатости поверхности: устранять пороки древесины, дефекты обработки, затачивать режущий инструмент; формировать шипы, проушины, гнезда; |

2.Конкурсное задание.

2.1. Краткое описание задания.

Участник самостоятельно должен разметить согласно чертежу, заготовки, при помощи необходимого инструмента сформировать шиповые соединения, склеить и зачистить раму оконную из массива сосны.

Школьники: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо за 3 часа выполнить подготовительные, заготовительные и разметочные работы; определить базовые поверхности деталей, необходимым ручным инструментом сформировать соединения, склеить раму оконную и провести чистовую отделку.

Студенты: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо за 4 часа выполнить подготовительные, заготовительные и разметочные работы; определить базовые поверхности деталей, необходимым ручным инструментом сформировать шиповые соединения, склеить раму оконную и провести чистовую отделку.

Специалисты: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо за 4 часа выполнить подготовительные, заготовительные и разметочные работы; определить базовые поверхности деталей, необходимым ручным инструментом сформировать шиповые соединения, склеить раму оконную и провести чистовую отделку.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.

В таблицу заносится количество и название модулей для выполнения каждой категорией участников, время, отведенное на выполнение задания, описание конечного результата задания по каждому модулю или по заданию в целом.

|  | Наименование и описание модуля |  | День | Врем я | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьни к | Модуль №1. Рама оконная с горизонтальной поперечиной. Разметка заготовок, формирование шиповых соединений, горизонтальной поперечины, сборка рамы оконной, отделка. |  | 1 день | 3 часа | Изготовлена рама |
| Студент | Модуль оконная формы. заготовок, | №1. Рама сложной Разметка | 1 день | 4 часа | Изготовлена рама |
|  | формирование шиповых соединений, сборка рамы оконной, отделка. |  |  |  |  |

| Специали ст | Модуль №1. Рама оконная сложной формы. Разметка заготовок, формирование шиповых соединений, сборка рамы оконной, отделка. | 1 день | 4 часа | Изготовлена рама |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Описание:2.3. Последовательность выполнения задания.

1. Подготовка рабочего места:

- расположение инструментов и заготовок в соответствующем порядке;

- проверка соответствия используемого инструмента.

- Изучение конкурсного задания.

Модуль № 1.

- Разметка деталей оконной рамы.

- Торцевание деталей в размер.

- Формирование угловых концевых соединений (шип-паз).

- Сборка насухо.

Передача деталей на оценку экспертам.

- Сборка изделия (склеивание).

- Обработка шлифованием деталей.

Передача изделия на оценку экспертам.

Все 	технологические 	процессы 	по 	изготовлению 	изделия производятся исключительно ручным инструментом. Не допускается использование рашпилей, напильников и наждачной бумаги, а также разного рода шаблонов и стусла при формировании шиповых соединений и разделке заготовок.

2.4.  30% изменение конкурсного задания.

- Общие размеры изделия.

- Сечение заготовок.

- Тип и размеры шиповых соединений. 4. Варианты финишной обработки изделия.

Чертежи с 30% изменением заданий для школьников, студентов и специалистов будут предоставлены для ознакомления и изучения за 30 минут до начала соревнований.

Школьники Оконная рама

Студенты и Специалисты Рама

Фаска с лицевой стороны 10 мм под углом 45 градусов снимается рубанком.

Сечение бруска 40 х 50 мм. Толщина шипов 12 мм.

2.5. Критерии оценки выполнения задания

Критерии для Школьников, Студентов и Специалистов.

| № | Критерий | Макс. балл | Балл. | Оценка. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъективная оценка. (качество) |  |  |  |  |
| Качество шиповых соединений. |  | 20 |  |  |

| Объективная оценка. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зазоры. |  | 40 |  |  |  |
| Линейные размеры. |  | 30 |  |  |  |
| Финишная отделка |  | 10 |  |  |  |
|  | Итого: | 100 |  |  |  |
|  | Не соблюдение ТБ. | - 5 |  |  |  |
|  | Замена заготовок. | - 5 |  |  |  |

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.

|  | ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименова ние | Фото оборудовани я или инструмент а, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измере ния | Необх одимо е колво |
| 1 | Верстак деревянный 1500*600мм , с лотком (пример) |  |  | шт | 1/5 |
| 2 | Струбцины, комплект из 2 шт. FSZ 120/2 (пример) |  |  | Компле кт из 2 шт | 1/5 |
| 3 | Струбцины, комплект из 2 шт. FSZ 300/2 (пример) |  |  | Компле кт из 2 шт | 1/5 |

| 4 | башмачок + наждачная бумага зернистости не более 240. |  |  | Шт. | 1/5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | щёткасмётка. |  |  | Шт. | 1/5 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименова ние | Фото расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измере ния | Необх одимо е колво |
| 1 | Брусок (школьники) |  | Сосна 40 х 40 х 1300 мм | Шт | 2 |
| 2 | Брусок (студенты и специалист ы) |  | Сосна 40 х 50 х 1300 мм | Шт | 2 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| 1 | спецодежда |  |  | Шт. | 1 |
| 2 | Защитные очки. |  |  | Шт. | 1 |
| 3 | Специальна я обувь (200 Дж) |  |  | пара | 1 |

| 4 | Наушники защитные. |  |  | Шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Угломер. |  | На усмотрение участника. | Шт. | 1 |
| 6 | ножовка со средним или мелким зубом. |  | На усмотрение участника. | Шт. | 1 |
| 7 | набор стамесок разных размеров |  | На усмотрение участника. | Наб | 1 |
|  | киянка деревянная. |  | На усмотрение участника. | Шт. | 1 |
|  | угольник столярный. |  | На усмотрение участника. | Шт. | 1 |
| 10 | Малка. |  | На усмотрение участника. | Шт. | 1 |
| 11 | линейка металлическ ая 300-500 мм. |  | На усмотрение участника. | Шт. | 1 |
| 12 | Рулетка. |  | На усмотрение участника. | Шт. | 1 |
| 13 | карандаш простой. |  | На усмотрение участника. | Шт. | 1 |

| 14 | Рейсмус |  | На усмотрение участника. | Шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Рубанок |  |  | шт | 1 |
| РАСХОДНЫ |  | Е МАТЕРИАЛ | Ы И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ |  |  |
|  |  | По соглас | ованию с главным экспертом |  |  |
| ОБОРУ |  | ДОВАНИЕ Н | А 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |
| № п/ п | Наименова ние | Фото необходимог о оборудовани я или инструмент а, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измере ния | Необх одимо е колво |
| 1 | Стол офисный |  | 1400х600х750 | Шт. | 3 |
| 2 | Стул посетителя офисный |  | Размеры: 55х80 | Шт. | 8 |
| РАСХОД |  | НЫЕ МАТЕР | ИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) |  |  |
| № п/ п | Наименова ние | Фото расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измере ния | Необх одимо е колво |
| 1 | Ручка+бума га А4. |  | https://yandex.ru/search/?text=% D0%91%D1%83%D0%BC%D0 %B0%D0%B3%D0%B0%20%D 0%90%204%20%D1%84%D0% BE%D1%82%D0%BE&lr=10735 &clid=2233627 | Шт. |  |
| ОБЩАЯ |  | ИНФРАСТРУ | КТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |
| № п/ п | Наименова ние | Фото необходимог о оборудовани я, средства | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измере ния | Необх одимо е колво |

|  |  | индивидуал ьной защиты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Порошковы й огнетушите ль ОП-4 |  | Класс В - 55 В Класс А - 2 А | Шт. | 1 |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименова ние | Фото необходимог о оборудовани я или инструмент а, или мебели, или расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измере ния | Необх одимо е колво |
| 1 | Стол офисный |  | 1400х600х750 | Шт. | 1 |
| 2 | Стул посетителя офисный |  | Размеры: 55х80 | Шт. | 10 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименова ние | Наименован ие необходимог о оборудовани я или инструмент а, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измере ния | Необх одимо е колво |
| 1 | Кулер для воды |  | настольный без охлаждения | Шт. | 1 |
| 2 | Розетка 220 V |  | двойная розетка мощность. 220 V. Электроинструмент 3 кВт на двойную розетку. | Шт. | 11 |

- Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учётом основных нозологий.

| Виды нозологий. | Площад ь, м.кв. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализированное оборудование, количество.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушением слуха | 3 м.кв. | 2 м. | Для слабослышащих участников можно предусмотреть звукоусиливающую аппаратуру, телефон громкоговорящий акустическая система, информационная индукционная система, индивидуальные наушники. |
| Рабочее место участника с нарушением ОДА | 3 м.кв. | 2 м. | Оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим реализацию эргономических принципов; предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов. |
| Рабочее место участника с соматически ми заболевания ми | 3 м.кв. | 2 м. | Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие заболеваний сердечнососудистой системы, а также инвалиды вследствие других соматических заболеваний условия труда на рабочих местах должны соответствовать оптимальным и допустимым по микроклиматическим параметрам. На рабочих местах не допускается присутствие вредных химических веществ, включая аллергены, канцерогены, оксиды металлов, аэрозоли преимущественно |

|  |  |  | фиброгенного действия. Не допускается наличие тепловых излучений; локальной вибрации, электромагнитных излучений, ультрафиолетовой радиации. Уровни шума на рабочих местах и освещенность должны соответствовать действующим нормативам. Использовать столы - с регулируемыми высотой и углом наклона поверхности; стулья (кресла) - с регулируемыми высотой сиденья и положением спинки. |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с ментальным и нарушениям и | 3 м.кв. | 2 м. | Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие нервно-психических заболеваний создаются оптимальные и допустимые санитарно-гигиенические условия производственной среды, в том числе: температура воздуха в холодный период года при легкой работе - 21 - 24 °C; при средней тяжести работ - 17 - 20 °C; влажность воздуха в холодный и теплый периоды года 40 - 60 %; отсутствие вредных веществ: аллергенов, канцерогенов, аэрозолей, металлов, оксидов металлов; электромагнитное излучение - не выше ПДУ; шум - не выше ПДУ (до 81 дБА); отсутствие локальной и общей вибрации; отсутствие микроорганизмов, продуктов и препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов, белковые препараты. Оборудование (технические устройства) должно быть безопасное и комфортное в пользовании (устойчивые |
|  |  |  | конструкции, прочная установка и фиксация, простой способ пользования без сложных систем включения и выключения, с автоматическим выключением при неполадках; расстановка и расположение, не создающие помех для подхода, пользования, передвижения; расширенные расстояния между столами, мебелью и в то же время не затрудняющие досягаемость; исключение острых выступов, углов, ранящих поверхностей, выступающих крепежных деталей). Требования к условиям и организации труда на рабочих местах инвалидов вследствие заболеваний нервной системы |

- Схема застройки соревновательной площадки для всех категорий участников.

- Площадь 16м*9м. (минимальная)

- 8 двойных розеток мощность. 220 V. Электроинструмент 3 кВт на двойную розетку.

- Подсобное помещение (комната экспертов) 4.5 х 2.5. Двойная розетка 220 V. Для хранения ценного оборудования под ключ. Два стола 70 х 70.

6. Требования охраны труда и техники безопасности

Во время проведения соревнования необходимо соблюдать настоящую инструкцию, 	правила 	эксплуатации 	оборудования, 	механизмов 	и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений. При работе участник обязан:

поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте;

рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась

возможность его скатывания или падения;

выполнять работу только исправным, хорошо заточенным

инструментом;

использовать защитные очки при работе инструментом ударного

действия;

прочно закреплять обрабатываемую деталь в тисках при ручной

резке древесины ножовкой;

использовать для работы лучковую пилу с хорошо разведенным полотном и надежно закрепленным шнуром, обеспечивающим

необходимое его натяжение;

при запиливании материала ножовкой применять направитель

для опоры полотна инструмента;

технологические операции (пиление, обтесывание, долбление и т.п.) выполнять на верстаке в установленных местах, используя специальные упоры и приспособления;

очищать струги (рубанок, фуганок, и. т.п.) от стружки

деревянными клиньями, а не руками;

использовать рабочий инструмент только по прямому

назначению;

Участникам запрещается:

допускать скапливание посторонних предметов на рабочих

местах; захламлять верстаки отходами и стружкой; сдувать стружку и опилки ртом или убирать их руками; производить уборку над и под работающим оборудованием или в

непосредственной близости от движущихся механизмов;

вытирать рубильники и другие выключатели тока;

собирать в один ящик тряпки, отходы бумаги и промасленной

ветоши; очищать струги (рубанок, фуганок, и. т.п.) от стружки руками; выносить с площадки проведения соревнования и вносить в нее любые предметы, приборы и оборудование без согласования с экспертом (иного ответственного лица).

Обо всех неполадках в работе оборудования и механизмов необходимо ставить в известность эксперта (иного ответственного лица).

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании), обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целости их изоляции, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и механизмов, немедленно прекратить работу, сообщить об этом эксперту (иному ответственному лицу) и действовать в соответствии с его указаниями.

При получении травмы сообщить об этом эксперту (иному ответственному лицу).

При необходимости помочь эксперту (иному ответственному лицу) оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в его отправке в ближайшее лечебное учреждение.

ТРЕБОВАНИЯ 	БЕЗОПАСНОСТИ 	ПО 	ОКОНЧАНИИ

СОРЕВНОВАНИЯ

Привести в порядок рабочее место только при отключении всех токонесущих устройств.

Привести в порядок использованное оборудование и приспособления.

Стружку и опилки с рабочего места убрать с помощью щетки.

Убрать в отведенное место инструменты.

Тщательно вымыть руки с мылом.

При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений и инструментов проинформировать об этом эксперта (иное ответственное лицо). С его разрешения организованно покинуть площадку проведения соревнования.

Разработчик: Агарунов Дмитрий Годович. 8(916)756-14-92

dimpluss@mail.ru